Configuración de PAT (Port Address Translation)

Tabla de direccionamiento

| El administrador | Interfaces | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gateway | G0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/1/1 | 209.165.201.18 | 255.255.255.252 | N/D |
| ISP | S0/1/0 (DCE) | 209.165.201.17 | 255.255.255.252 | N/D |
|  | Lo0 | 192.31.7.1 | 255.255.255.255 | N/D |
| PC-A | NIC | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Objetivos

Parte 1: armar la red y verificar la conectividad

Parte 3: configurar y verificar PAT

Aspectos básicos/situación

El ISP asignó una única dirección IP, 209.165.201.18, a su empresa para usarla en la conexión a Internet del router Gateway de la empresa al ISP. Usará PAT para convertir varias direcciones internas en la única dirección pública utilizable. Se probará, se verá y se verificará que se produzcan las traducciones y se interpretarán las estadísticas de PAT para controlar el proceso.

Armar la red y verificar la conectividad

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos, como las direcciones IP de interfaz, el routing estático, el acceso a los dispositivos y las contraseñas.

Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Configure el direccionamiento IP de las PCs.

Configure los ajustes básicos de cada router.

Verifique la conectividad de red.

- Desde los equipos host, haga ping a la interfaz G0/0/1 en el router Gateway. Resuelva los problemas si los pings fallan.

Configure el ruteo estático.

Cree una ruta por default del router Gateway al router ISP

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1

Configuración de PAT con una sola dirección IP pública

Configurar PAT mediante el uso de una interfaz, en lugar de un conjunto de direcciones, a fin de definir la dirección externa.

Definir una lista de control de acceso (ACL) que coincida con el rango de direcciones IP privadas de LAN

La ACL 1 se utiliza para permitir que se traduzca la red 192.168.1.0/24.

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Asocie la lista de origen a la interfaz externa.

Configurar PAT, utilizando la dirección del puerto s0/1/1 como la única dirección IP pública, con el fin de permitir que todos los equipos locales puedan salir al exterior.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface s0/1/1 overload

Especificar las interfaces

Emita los comandos ip nat inside e ip nat outside en las interfaces.

Gateway(config)# interface G0/0/1

Gateway(config-if)# ip nat inside

Gateway(config-if)# interface S0/1/1

Gateway(config-if)# ip nat outside

Verifique la conectividad de red.

- Desde los equipos host, haga ping a la interfaz Lo0 del ISP. Resuelva los problemas si los pings fallan.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | telnet |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |
| PC-B | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |

En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# show ip nat translations

- NOTA: Para borrar las estadísticas de NAT puedes usar el siguiente comando.

Gateway# clear ip nat translation *