Actividad individual 9. “Listas de control de acceso”

En la realización de este reto, puedes utilizar la configuración del archivo act9.pkt para instalar las ACLs y comprobar su funcionamiento correcto.

En la realización de esta actividad debes considerar como independiente cada una de las ACLs. Para probar con éxito las ACLs en Packet Tracer se te recomienda desactivar las ACLs previas en cada inciso.

Utiliza la información de la siguiente gráfica y diseña cada una de las listas de control de acceso solicitadas.

- Diseña una lista de control de acceso extendida que impida que todos los equipos de la subred de Directores tenga acceso externo a los servicios de WEB del servidor facebook.com

router(config)#

router(config)#

router(config)#

router(config)#

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso?

router(config)# interface

router(config-if)#

| Desde | Hacia | Dirección IP (hacia) | Web Browser (Fail / Success) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumno A | facebook.com | 65.0.1.10 | Success | Success |
| Server Profesores | facebook.com | 65.0.1.10 | Success | Success |
| Escolar | facebook.com | 65.0.1.10 | Success | Success |
| Server Directivos | facebook.com | 65.0.1.10 | Fail | Success |

| Desde | Hacia | Dirección IP (hacia) | Web Browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno A | dnsserver.com | 1.1.1.1 | Success |
| Server Profesores | dnsserver.com | 1.1.1.1 | Success |
| Escolar | dnsserver.com | 1.1.1.1 | Success |
| Server Directivos | dnsserver.com | 1.1.1.1 | Success |

! Router A

access-list 120 remark Impedir Directores acceso por Web a Facebook

access-list 120 deny tcp 132.254.89.192 0.0.0.31 host 65.0.1.10 eq 80

access-list 120 permit ip any any

int g0/0.10

ip access-group 120 in

- Diseña una lista de control de acceso extendida que impida que todos los equipos de la subred de Profesores tengan acceso a las subredes de Directores y Servidores.

router(config)#

router(config)#

router(config)#

router(config)#

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso?

router(config)# interface

router(config-if)#

| Desde | Hacia | Dirección IP (hacia) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor A | Finanzas.com | 132.254.89.129 | Fail |
| Profesor A | Server Directivos | 132.254.89.221 | Fail |
| Profesor A | Alumno A | 132.254.89.1 | Success |
| Profesor A | Facebook.com | 65.0.1.10 | Success |

!RouterB

access-list 130 remark Impedir Profesores acceso a Directores y Servidores

access-list 130 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 132.254.89.192 0.0.0.31

access-list 130 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 132.254.89.128 0.0.0.63

access-list 130 permit ip any any

int g0/1.30

ip access-group 130 in