Esta es una excelente duda de diseño de redes y configuración en switches multicapa (L3).

La respuesta corta y correcta es: Debes hacer pasivas las interfaces de las VLANs (interface Vlan 1, interface Vlan 100 y interface Vlan 200), NO la interfaz física g0/1.

Aquí te explico detalladamente el porqué (asumiendo que tu interfaz g0/1 es un puerto troncal que conecta a las PCs o a otros switches de capa 2):

1. ¿Por qué las interfaces VLAN se hacen pasivas?

En OSPF, el comando passive-interface le dice al ruteador: "Anuncia esta red a los demás, pero no envíes ni escuches saludos (Hellos) de OSPF a través de ella".

- Las interfaces vlan 1, vlan 100 y vlan 200 son las puertas de enlace (Gateways) de tus usuarios finales (PCs, laptops, impresoras) y del servidor DHCP.

- Como en esas redes de usuarios no hay ningún otro router OSPF con el que debas formar vecindad, mandar paquetes OSPF ahí es un desperdicio de recursos y un riesgo de seguridad (un usuario malintencionado podría conectar un router propio y alterar tus tablas de ruteo).

2. ¿Por qué la interfaz física g0/1 NO se hace pasiva?

La interfaz g0/1 es el medio físico por el cual viaja todo el tráfico etiquetado (Trunk) de esas VLANs.

- En Cisco, OSPF no rutea sobre la interfaz física si esta funciona en Capa 2 (Switchport). OSPF rutea a nivel lógico sobre las interfaces virtuales de switch (SVI), es decir, las interface Vlan.

- Si tú intentaras poner passive-interface g0/1 en la configuración de OSPF, el switch probablemente te marque un error o simplemente no hará nada, porque OSPF no reconoce a g0/1 como una interfaz de ruteo activa en su proceso.

🛠️ ¿Cómo se debería ver tu configuración?

Para evitar problemas, la mejor práctica en Cisco es poner todas las interfaces como pasivas por defecto y luego habilitar únicamente la interfaz que conecta con el router principal (por ejemplo, tu router RBorder o RFrontera).

Suponiendo que la interfaz que conecta con el router principal es otra (digamos, un puerto enrutado o una VLAN de tránsito), tu configuración de OSPF debería verse así: