Buen trabajo, estimado Ernesto. Solo tengo algunos comentarios sobre tu examen del Módulo 1.

Router RFrontera:

- Recuerda que no se debe anunciar en OSPF la red que conecta con el ISP.

Buen esfuerzo, estimado Erick. Solo tengo algunos comentarios sobre tu examen del Módulo 1:

Router RConcurso:

- El router prácticamente no cuenta con configuración; solamente se configuraron las contraseñas.

- Falta configurar las subinterfaces de la interfaz g0/0.

- No se configuró la IP de la interfaz s0/0/0 (se incluyó únicamente en el archivo de texto, pero no en el dispositivo).

- No hay evidencia de la configuración del protocolo de enrutamiento OSPF.

Router RFrontera:

- Recuerda que no se debe anunciar en OSPF la red que conecta con el ISP.

- Faltó configurar la interfaz s0/0/0 como pasiva. Recuerda que no debemos enviar tráfico de OSPF hacia el ISP para no compartir información de nuestro protocolo de enrutamiento ni degradar el ancho de banda innecesariamente.

Switches y VLANs:

- No funciona el servicio DHCP para las VLANs de Equipos y Jueces.

- Switch SConcurso: Se configuró la dirección IP, pero faltó el default-gateway.

- Switches S1 y S2: Faltó configurar los puertos de acceso y troncales, así como sus direcciones IP y default-gateway.

Servidor (www.score.com):

- No se configuró la IP, la máscara de subred, el default-gateway ni el servidor DNS.

- Buen trabajo, estimado Galo. Solo tengo algunos comentarios:

- Al configurar el servicio de DHCP, no se debe excluir la IP de la VLAN 1, ya que en esta VLAN no se configura el servicio de DHCP.

- No se deben excluir las siguientes IPs: 130.5.9.145, 130.5.9.146 y 130.5.9.147 en el servicio DHCP en el rutedor RBorder.

- No se debe configurar el servicio de DHCP para la VLAN1, ahí no hay equipos terminales con direccionamiento dinámico, solamente switches con direccionamiento estático.

- ip dhcp pool VLAN1
network 130.5.9.144 255.255.255.248
default-router 130.5.9.150

- Buen trabajo, estimado Galo. Solo tengo algunos comentarios:

- Al configurar el servicio de DHCP, no se debe excluir la IP de la VLAN 1, ya que en esta VLAN no se configura el servicio de DHCP.

- No se deben excluir las siguientes IPs: 130.5.9.145, 130.5.9.146 y 130.5.9.147 en el servicio DHCP en el rutedor RBorder.

- No se debe configurar el servicio de DHCP para la VLAN1, ahí no hay equipos terminales con direccionamiento dinámico, solamente switches con direccionamiento estático.

- ip dhcp pool VLAN1
network 130.5.9.144 255.255.255.248
default-router 130.5.9.150