Configurar ruteo entre VLANs en un switch capa 3

# Antecedentes/Escenario

Un switch multicapa, como el Cisco Catalyst 3560, es capaz de realizar switching de capa 2 y ruteo de capa 3. Una de las ventajas de usar un switch multicapa es esta funcionalidad doble.

Un beneficio para las empresas pequeñas/medianas es la capacidad de comprar un solo switch multicapa en lugar de dispositivos de red separados para switching y ruteo.

Las capacidades de un switch multicapa incluyen la capacidad de hacer ruteo de una red VLAN a otra usando varias interfaces virtuales en modo switch (SVI), así como la capacidad de convertir un puerto de switch de capa 2 en una interfaz de capa 3.

| Segmento | VLAN | Puertos asignados | Dirección de subred | Máscara de subred | Prefijo de red |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staff | 10 | F0/2-8 | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Student | 20 | F0/9-16 | 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Faculty | 30 | F0/17-24 | 192.168.30.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Gestion | 99 | No aplica | 192.168.99.0 | 255.255.255.0 | /24 |

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP / Prefijo |
| --- | --- | --- |
| MLS MLS MLS MLS MLS | VLAN 10 | 192.168.10.254 /24 |
|  | VLAN 20 | 192.168.20.254 /24 |
|  | VLAN 30 | 192.168.30.254 /24 |
|  | VLAN 99 | 192.168.99.254 /24 |
|  | G0/2 | 209.165.200.225 /30 |
| PC0 | NIC | 192.168.10.1 /24 |
| PC1 | NIC | 192.168.20.1 /24 |
| PC2 | NIC | 192.168.30.1 /24 |
| PC3 | NIC | 192.168.10.2 /24 |
| PC4 | NIC | 192.168.20.2 /24 |
| PC5 | NIC | 192.168.30.2 /24 |
| S1 | VLAN 99 | 192.168.99.1 /24 |
| S2 | VLAN 99 | 192.168.99.2 /24 |
| S3 | VLAN 99 | 192.168.99.3 /24 |

## Parte 1. Configurar el switch capa 3

En la parte 1, deberá configurar el puerto GigabitEthernet 0/2 en el switch multicapa (MLS) como puerto de ruteo y comprobar que pueda hacer ping a otra dirección de capa 3.

En el MLS, configure G0/2 como un puerto de ruteo y asigne una dirección IP de acuerdo con la tabla de direcciones.

Abrir la ventana de configuración

MLS(config)# interface g0/2

MLS(config-if)# no switchport

MLS(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252

MLS(config-if)# no shut

Compruebe la conectividad a la nube haciendo ping a la dirección 209.165.200.226.

MLS# ping 209.165.200.226

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Cerrar la ventana de configuración

## Parte 2. Configurar ruteo entre redes VLAN

### Paso 1. Agregar redes VLAN.

Abrir la ventana de configuración

Agregue redes VLAN al MLS según la siguiente tabla.

| Número de VLAN | Nombre de la VLAN |
| --- | --- |
| 10 | Staff |
| 20 | Student |
| 30 | Faculty |
| 99 | Gestion |

### Configurar la SVI en el MLS.

- Configure y active la interfaz SVI para las redes VLAN 10, 20, 30 y 99 según la tabla de asignación de direcciones. A continuación, se muestra la configuración de la red VLAN 10.

MLS(config)# interface vlan 10

MLS(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

### Configurar enlaces troncales en MLS.

La configuración del tronco difiere ligeramente en un switch de capa 3. En el switch de capa 3, la interfaz de enlace troncal debe encapsularse con el protocolo dot1q, sin embargo, no es necesario especificar los números de VLAN tal como es cuando se trabaja con un router y subinterfaces.

En MLS, configure la interfaz g0/1.

Encapsular el enlace con el protocolo dot1q.

MLS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Haga de la interfaz un puerto troncal estático.

MLS(config-if)# switchport mode trunk

### Configurar las VLANs en los switches S1, S2 y S3

- Crea la base de datos de las VLANs en todos los switches.

- Configura los puertos de acceso a las VLANs correspondientes en los switches S2 y S3.

- Configura los puertos troncales en todos los switches.

- Configura la dirección IP de la VLAN 99 en todos los switches y su default gateway.

- Verifique en cada switch los nombres y números de VLAN con el comando: sh vlan brief.

### Activar el ruteo

#### Pregunta:

Introduzca el comando ip routing para activar el ruteo en el modo de configuración global.

MLS(config)# ip routing

Use el comando show ip route para comprobar que el ruteo esté activado.

MLS# show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10

C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20

C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30

C 192.168.99.0/24 is directly connected, Vlan1

209.165.200.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 209.165.200.224 is directly connected, GigabitEthernet0/2

### En MLS crea una ruta por default hacia MyISP

### Verificar la conectividad de extremo a extremo

En la PC0, haga ping a la PC3 o al MLS para comprobar la conectividad con la red VLAN 10.

En la PC1, haga ping a la PC4 o al MLS para comprobar la conectividad en la red VLAN 20.

En la PC2, haga ping a la PC5 o al MLS para comprobar la conectividad en la red VLAN 30.

En el S1, haga ping al S2, S3 o MLS para comprobar la conectividad en la red VLAN 1.

Desde cualquier dispositivo, haga ping a estas direcciones en la nube: 9.9.9.9.9 y 205.251.242.103

El switch de capa 3 ahora enruta entre las