Por qué es sugerible cambiar la vlan nativa 1 a por ejemplo vlan 99 en los switches cisco

Cambiar la VLAN nativa (que por defecto es la VLAN 1) a otra diferente (como la VLAN 99) es una de las mejores prácticas de seguridad más recomendadas en redes Cisco.

La razón principal se resume en dos palabras: seguridad y mitigación de ataques.

Aquí te detallo los motivos clave:

1. Prevención de ataques de "VLAN Hopping" (Salto de VLAN)

Por defecto, todo el tráfico sin etiquetar (untagged) en un enlace troncal (trunk) viaja a través de la VLAN nativa.

- Si un atacante está conectado a un puerto configurado en la VLAN 1 (la vlan por defecto de todos los puertos), puede enviar tramas con doble etiquetado (Double Tagging).

- El switch procesa la primera etiqueta (VLAN 1), la elimina porque coincide con su VLAN nativa, y luego reenvía la trama al enlace troncal. El siguiente switch lee la segunda etiqueta y entrega el paquete a una VLAN de destino a la que el atacante no debería tener acceso.

Al cambiar la VLAN nativa a una VLAN que no se usa para datos de usuarios (como la VLAN 99) y asegurarse de que ningún puerto de usuario pertenezca a ella, este ataque se vuelve prácticamente imposible.

2. Principio de Menor Privilegio (Aislamiento de Tráfico)

En los switches Cisco, la VLAN 1 no solo es la VLAN nativa por defecto, sino que también es la VLAN de administración de fábrica y la que transporta protocolos de control como:

- STP (Spanning Tree Protocol)

- CDP (Cisco Discovery Protocol)

- DTP (Dynamic Trunking Protocol)

- VTP (VLAN Trunking Protocol)

Dejar todo en la VLAN 1 significa que el tráfico de los usuarios, la gestión del switch y los protocolos de control comparten el mismo camino. Si un atacante logra comprometer la VLAN 1, potencialmente podría escuchar el tráfico de control de la red o intentar acceder a la interfaz de administración del switch.

3. Mitigación de errores de configuración

Si dejas la VLAN 1 por defecto en toda tu red, cualquier puerto que olvides configurar o que se resetee de fábrica caerá automáticamente en la VLAN 1. Al mover la VLAN nativa y la de datos a números separados, un puerto mal configurado quedará aislado y no tendrá acceso inmediato a las partes sensibles de la red.

💡 Una recomendación extra de seguridad: Además de cambiar la VLAN nativa a la VLAN 99 (o cualquier otro ID que elijas), la práctica más segura es crear una VLAN que no se use para nada (una "VLAN muerta" o Black Hole VLAN), asignarla como nativa en los trunks y no asignarle ningún puerto de usuario ni direccionamiento IP.

Para implementarlo en un enlace troncal de Cisco, se usan comandos como este:

Plaintext

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99