Configurar una VPN puede parecer complejo, pero en realidad es como establecer una "estafeta postal privada" dentro de un sistema de correos público.

Aquí tienes la explicación de cada paso con términos sencillos:

Parte 1: El "Tráfico Interesante" (ACL)

Antes de cifrar nada, el ruteador necesita saber qué paquetes deben ir por el túnel y cuáles no.

- Instrucción: access-list 110 permit ip 192.168.1.0...

- Explicación sencilla: Es una lista de invitados. Aquí le dices al ruteador: "Si ves un paquete que viene de mi red local (R1) y va hacia la red de la otra oficina (R3), eso es tráfico interesante. Protégelo". Todo lo que no esté en esta lista pasará por internet de forma normal, sin protección.

Parte 2: Fase 1 - El Acuerdo (ISAKMP)

Antes de enviar datos, los dos ruteadores deben sentarse a negociar cómo se van a hablar. Es como si dos espías acordaran un código secreto antes de enviarse cartas.

- crypto isakmp policy 10: Estás abriendo el "manual de reglas" número 10.

- encryption aes 256: El tipo de caja fuerte. AES 256 es una de las más seguras del mundo; es como usar una cerradura blindada.

- authentication pre-share: El método de identificación. "Nos vamos a reconocer mediante una contraseña que ambos ya conocemos".

- group 5: El algoritmo Diffie-Hellman. Es la forma matemática en la que generan una clave secreta a través de internet sin que nadie la pueda interceptar. El grupo 5 es el nivel de "fuerza" de esa matemática.

- crypto isakmp key vpnpa55 address [IP]: Esta es la contraseña compartida. Es como el santo y seña: "Si alguien te habla desde esta dirección IP y te dice vpnpa55, confía en él, soy yo".

Parte 3: Fase 2 - El Empaque de los Datos (IPsec)

Una vez que los ruteadores se conocen y confían, deciden cómo van a envolver los paquetes reales.

- crypto ipsec transform-set VPN-SET...: Aquí defines el "kit de empaque".

  - esp-aes: Los datos irán dentro de un sobre cifrado (confidencialidad).

  - esp-sha-hmac: El sobre llevará un sello de lacre. Si alguien intenta abrirlo o cambiar algo en el camino, el sello se rompe y el receptor sabrá que fue alterado (integridad).

Parte 4: El Mapa Criptográfico (Crypto Map)

Esta es la instrucción que une todas las piezas anteriores. Imagina que es una orden de trabajo para el ruteador.

- set peer [IP]: "¿A quién le mando esto?". Indica la dirección del ruteador del otro lado.

- set transform-set VPN-SET: "¿Cómo lo empaco?". Usa el kit de empaque que definimos antes.

- match address 110: "¿A quiénes protejo?". Solo a los que están en la lista de invitados (tráfico interesante).

Parte 5: Aplicar a la Interfaz

Hasta ahora, las reglas están escritas en el papel, pero el ruteador no las está usando.

- interface s0/0/0 + crypto map VPN-MAP: Es como poner a un guardia en la puerta de salida. Le dices al ruteador: "Toda la información que salga por este cable serial debe ser revisada por el Mapa Criptográfico. Si coincide con las reglas, cífpalo antes de que salga a la calle (internet)".

Conceptos clave finales:

- SA (Security Association): Es el "contrato" activo. Cuando haces un ping y ves que hay una SA, significa que el túnel está encendido y los dos ruteadores están trabajando juntos.

- Encapsulados/Desencapsulados: Es el conteo de paquetes que entraron y salieron del túnel. Si el número sube, ¡tu VPN está viva!