--------------------------------

Router R0

--------------------------------

en

config t

hostname R0

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.0.0.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.1.1.1 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.7.7.1 255.255.255.0

no shut

!------------ bgp ------------

router bgp 65000

neighbor 200.1.1.2 remote-as 65100

neighbor 200.7.7.2 remote-as 65060

! Ya configuré los vecinos

! Ahora voy a anunciar a la unica red

! a la que estoy conectado

network 100.0.0.0 mask 255.255.255.0

! sh

router bgp 65000

neighbor 200.1.1.2 remote-as 65100

neighbor 200.7.7.2 remote-as 65060

network 100.0.0.0 mask 255.255.255.0

# network 200.1.1.0 mask 255.255.255.0

Al dar de alta esta red, la red amarilla, ya

conoce la interface más cercana a la red

100.0.0.0, ya sabe como ir de regreso.

Si desactivamos la interface 200.1.1.1, al intentar

conectarse a la red amarilla 100.3.3.1 se va a ir por la

red inferior.

network 200.7.7.0 mask 255.255.255.0

neighbor establece adjacencia

network que redes quiero anunciar.

Primero anuncio redes y luego recibo tráfico.

No anuncies redes desde las cuales no quieres recibir

tráfico.

Al anunciar la red 200.1.1.0 me estarían penalizando.

end

--------------------------------

Router R1

--------------------------------

en

config t

hostname R1

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.1.1.2 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.2.2.1 255.255.255.0

no shut

router bgp 65100

neighbor 200.1.1.1 remote-as 65000

neighbor 200.2.2.2 remote-as 65200

network 100.1.1.0 mask 255.255.255.0

end

--------------------------------

Router R2

--------------------------------

en

config t

hostname R2

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.2.2.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.3.3.1 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.2.2.2 255.255.255.0

no shut

router bgp 65200

neighbor 200.2.2.1 remote-as 65100

neighbor 200.3.3.2 remote-as 65300

network 100.2.2.0 mask 255.255.255.0

end

--------------------------------

Router R3

--------------------------------

en

config t

hostname R3

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.3.3.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.3.3.2 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.4.4.2 255.255.255.0

no shut

router bgp 65300

neighbor 200.3.3.1 remote-as 65200

neighbor 200.4.4.1 remote-as 65400

network 100.3.3.0 mask 255.255.255.0

end

--------------------------------

Router R4

--------------------------------

en

config t

hostname R4

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.4.4.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.4.4.1 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.5.5.2 255.255.255.0

no shut

router bgp 65400

neighbor 200.5.5.1 remote-as 65500

neighbor 200.4.4.2 remote-as 65300

network 100.4.4.0 mask 255.255.255.0

end

--------------------------------

Router R5

--------------------------------

en

config t

hostname R5

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.5.5.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.6.6.2 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.5.5.1 255.255.255.0

no shut

router bgp 65500

neighbor 200.5.5.2 remote-as 65400

neighbor 200.6.6.1 remote-as 65060

network 100.5.5.0 mask 255.255.255.0

end

--------------------------------

Router R6

--------------------------------

en

config t

hostname R6

no ip domain-lookup

interface G0/0

ip address 100.6.6.1 255.255.255.0

no shut

interface G1/0

ip address 200.6.6.1 255.255.255.0

no shut

interface G2/0

ip address 200.7.7.2 255.255.255.0

no shut

router bgp 65060

neighbor 200.7.7.1 remote-as 65000

neighbor 200.6.6.2 remote-as 65500

network 100.6.6.0 mask 255.255.255.0

end

-----------------------------------------------

Switch S0

en

config t

hostname S0

interface Vlan1

ip address 100.0.0.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.0.0.1

end

-----------------------------------------------

Switch S1

en

config t

hostname S1

interface Vlan1

ip address 100.1.1.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.1.1.1

end

-----------------------------------------------

Switch S2

en

config t

hostname S2

interface Vlan1

ip address 100.2.2.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.2.2.1

end

-----------------------------------------------

Switch S3

en

config t

hostname S3

interface Vlan1

ip address 100.3.3.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.3.3.1

end

-----------------------------------------------

Switch S4

en

config t

hostname S4

interface Vlan1

ip address 100.4.4.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.4.4.1

end

-----------------------------------------------

Switch S5

en

config t

hostname S5

interface Vlan1

ip address 100.5.5.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.5.5.1

end

-----------------------------------------------

Switch S6

en

config t

hostname S6

interface Vlan1

ip address 100.6.6.2 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 100.6.6.1

end