Ejercicio 1:

1. Diseña una lista de control de acceso extendida para impedir que las computadoras de las subredes de Profesores y Alumnos tengan acceso a la subred de Directores.

Evitar que los Alumnos y Profesores inicien comunicación hacia la red de Directores, pero permitiendo que los Directores sí puedan comunicarse con ellos (y recibir respuestas).

1. Definición de la ACL (Tráfico de Respuesta)

Antes de bloquear, la lista define qué tráfico sí debe pasar. Esto es crucial para que la comunicación sea bidireccional cuando el Director es quien inicia la conexión.

- access-list 101 remark Permitir respuestas de retorno a Profesores y alumnos desde Directores

- access-list 101 permit ip 132.254.89.192 0.0.0.31 any:

  - Permite que la subred de Directores pueda salir hacia cualquier destino.

- access-list 101 permit tcp any 132.254.89.192 0.0.0.31 established

  - El parámetro established permite que paquetes TCP entren a la red de Directores solo si son parte de una sesión que el Director ya inició previamente.

- access-list 101 permit icmp any 132.254.89.192 0.0.0.31 echo-reply:

  - Permite que los Directores reciban respuestas de "Ping" (echo-reply). Si un Director hace ping a un Alumno, esta línea permite que la respuesta regrese.

2. Bloqueo Específico (Deny)

Una vez definidas las excepciones de retorno, procedemos a aplicar la restricción solicitada.

- access-list 101 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 132.254.89.192 0.0.0.31:

  - Prohíbe cualquier paquete IP que intente ir de Profesores a Directores.

- access-list 101 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.192 0.0.0.31:

  - Acción: Prohíbe el acceso de Alumnos a Directores.

- access-list 101 permit ip any any:

  - Por default, todas las ACL de Cisco tienen un deny any any invisible al final. Si no pusiéramos esta línea, los Alumnos y Profesores no podrían ni siquiera navegar por internet o hablar con otras subredes. Esta línea permite todo el tráfico que no fue denegado explícitamente arriba.

4. Aplicación en Interfaces (RB)

La ACL por sí sola no hace nada; debe aplicarse a una interfaz. Aquí se aplica en las subinterfaces (VLANs) de los usuarios que queremos restringir.

- int g0/1.30 y int g0/1.40:

- ip access-group 101 in:

- Aplica la lista 101 al tráfico que entra al router desde esas subredes. ¿Por qué in? Es más eficiente. El router descarta el paquete prohibido en cuanto llega a su "puerta", antes de gastar recursos procesando hacia dónde enviarlo.

Ejercicio 2

2. Diseña una lista de control de acceso extendida para que el visitante 1 no pueda acceder a la subred de Servidores

Asegura de que si un Servidor intenta contactar al Visitante 1, la respuesta pueda pasar.

access-list 102 remark Permitir tráfico de retorno a Visitante1 desde Servidores

access-list 102 permit ip 132.254.89.128 0.0.0.63 any

!Permite que la subred de Servidores (132.254.89.128/26) envíe tráfico hacia cualquier destino.

access-list 102 permit tcp any 132.254.89.128 0.0.0.63 established

!Permite paquetes TCP de vuelta hacia los servidores, siempre y cuando la conexión haya sido iniciada !originalmente por un servidor (gracias al parámetro established).

access-list 102 permit icmp any 132.254.89.128 0.0.0.63 echo-reply

!Permite que los servidores reciban respuestas de Ping (echo-reply) desde cualquier lugar.

access-list 102 remark Impide tráfico de Visitante1 a Servidores

! Equipos NO CISCO

!access-list 102 deny ip 132.254.89.120 0.0.0.0 132.254.89.128 0.0.0.63

! Equipos CISCO

access-list 102 deny ip host 132.254.89.120 132.254.89.128 0.0.0.63

access-list 102 permit ip any any

! Router B

int g0/1.40

ip access-group 102 in

Ejercicio 3

3. Diseña una lista de control de acceso extendida para impedir que las computadoras de la subred de Profesores tengan acceso al servidor de Directivos.

Estas líneas permiten que el Servidor de Directivos pueda enviar datos y recibir respuestas, evitando que el servidor quede aislado.

access-list 103 remark Permitir tráfico de retorno a Profesores desde Server Directivos

access-list 103 permit ip host 132.254.89.221 any

!Permite que el Servidor de Directivos envíe cualquier tipo de tráfico IP hacia cualquier destino.

access-list 103 permit tcp any host 132.254.89.221 established

!Permite que entren paquetes TCP al servidor solo si son parte de una conexión que el servidor inició primero.

access-list 103 permit icmp any host 132.254.89.221 echo-reply

!Permite que el servidor reciba las respuestas de los Pings que él mismo realice.

access-list 103 remark Impide tráfico de Profesores a Server Directivos

access-list 103 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 host 132.254.89.221

access-list 103 permit ip any any

! Router B

int g0/1.30

ip access-group 103 in

! Router B

int g0/1.30

no ip access-group 103 in

!Ejercicio 4

!------------------------------------------------------------

4. Diseña una lista de control de acceso extendida para que la sección de Alumnos no pueda acceder al servidor de profesores vía el protocolo WEB ni por FTP.

!Se busca que el Servidor de Profesores pueda responder si él inicia una comunicación.

access-list 104 remark Permitir tráfico de retorno a Alumnos desde Server Profesores

access-list 104 permit ip host 132.254.89.238 any

!Permite que el Servidor de Profesores (.238) envíe cualquier paquete hacia afuera.

access-list 103 permit tcp any host 132.254.89.238 established

!Permite el tráfico TCP de regreso al servidor solo si la sesión ya fue establecida por él mismo.

access-list 103 permit icmp any host 132.254.89.238 echo-reply

!Permite que el servidor reciba respuestas de Ping.

access-list 104 remark Impide tráfico de Alumnos a Server Profesores vía WEB / FTP

access-list 104 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 80

access-list 104 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 20

access-list 104 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 21

access-list 104 permit ip any any

! Router B

int g0/1.40

ip access-group 104 in

int g0/1.40

no ip access-group 104 in

------------------------------------------------------------

Ejercicio 5

------------------------------------------------------------

5. Diseña una lista de control de acceso extendida que únicamente permita el acceso al servidor de Finanzas desde cualquier IP asociada con la subred de Directores pero que impida el acceso a este servidor desde otras direcciones IP. Permite el resto del tráfico. En esta ocasión el servidor de Finanzas al no permitir ningún tipo de tráfico desde direcciones diferentes de Directores dará la impresión de que no existe.

access-list 105 remark Permite tráfico de retorno de Finanzas.com hacia otras redes

access-list 105 permit ip host 132.254.89.129 any

!Permite que el Servidor de Finanzas (.129) envíe cualquier paquete hacia cualquier destino.

access-list 105 permit tcp any host 132.254.89.129 established

!Permite la entrada de paquetes TCP al servidor, siempre que el servidor haya sido quien inició la conexión.

access-list 105 permit icmp any host 132.254.89.129 echo-reply

!Permite que el servidor reciba las respuestas de los pings que él mismo envíe.

access-list 105 remark Permite acceso Finanzas.com unicamente desde Directores

access-list 105 permit ip 132.254.89.192 0.0.0.31 host 132.254.89.129

!Permite que los directores tengan acceso total al servidor.

access-list 105 deny ip any host 132.254.89.129

! Bloquea el acceso. Esta es la línea que hace que el servidor "desaparezca" para alumnos, profesores o visitantes.

access-list 105 permit ip any any

!Permite que el resto de las comunicaciones en la red (que no tengan como destino el servidor de Finanzas) funcionen normalmente.

! Router A

int g0/0.20

ip access-group 105 out

int g0/0.20

no ip access-group 105 out

Ejercicio 6

------------------------------------------------------------

6. Diseña una lista de control de acceso extendida para que ninguna dirección IP interna de nuestra red pueda acceder al servidor dnsserver vía el protocolo WEB.

access-list 106 remark Impide acceso a dnsserver via WEB desde nuestra red

access-list 106 deny tcp any host 1.1.1.1 eq 80

access-list 106 permit ip any any

! Router B

int s0/0/0

ip access-group 106 out