Esta configuración es un ejemplo excelente de cómo el tráfico puede ser marcado al entrar a un router y luego priorizado al salir hacia un enlace más lento (como una interfaz Serial).

Aquí tienes el desglose línea por línea:

1. Clasificación del Tráfico (Class-Maps)

Aquí definimos qué paquetes nos interesa observar.

- class-map match-all INTERESANTE: Crea una clase llamada "INTERESANTE". El match-all significa que debe cumplir todas las condiciones (en este caso solo hay una).

  - match access-group 1: El router buscará el tráfico que coincida con la Lista de Acceso 1 (que veremos al final es la IP 10.1.1.100).

- class-map match-all PRIORIDAD5: Crea otra clase llamada "PRIORIDAD5".

  - match precedence 5: Esta clase identifica paquetes que ya vienen marcados con una prioridad de nivel 5 (comúnmente usada para voz).

2. Definición de Políticas (Policy-Maps)

Aquí decidimos qué "castigo" o "premio" le damos al tráfico.

Política "DEMO" (Marcado)

- policy-map DEMO: Crea la política para marcar paquetes.

  - class INTERESANTE: Selecciona el tráfico de la IP 10.1.1.100.

  - set precedence 5: Aquí ocurre la magia. A todos los paquetes de esa IP les pone una "etiqueta" de importancia nivel 5 en la cabecera IP.

Política "PRIORIDADES" (Acción)

- policy-map PRIORIDADES: Crea la política para manejar el ancho de banda.

  - class PRIORIDAD5: Selecciona los paquetes que ya tienen la etiqueta nivel 5.

  - priority 1000: Le asigna Baja Latencia (LLQ) con un ancho de banda de 1000 Kbps (1 Mbps). Este tráfico pasa primero que todos.

  - class class-default: Se refiere a todo el tráfico restante que no es prioridad 5.

  - fair-queue: Aplica un algoritmo de "equidad", repartiendo el ancho de banda sobrante de forma justa entre el resto de los usuarios para que nadie acapare la red.

3. Aplicación en las Interfaces

Las políticas no funcionan si no se aplican en una "puerta".

- interface FastEthernet0/0: Entra a la red local (LAN).

  - service-policy input DEMO: Aplica la política de marcado a la entrada. En cuanto el paquete de la PC 10.1.1.100 entra al router, es etiquetado con prioridad 5.

- interface Serial0/0/0: Entra a la salida hacia la WAN (internet o sitio remoto).

  - service-policy output PRIORIDADES: Aplica la política de prioridad a la salida. El router ve la etiqueta que pusimos antes y le da el pase VIP de 1000 Kbps.

4. El Criterio de Selección

- access-list 1 permit host 10.1.1.100: Define que el tráfico "Interesante" es únicamente el que proviene de la computadora con la IP 10.1.1.100.

Resumen del flujo:

- El paquete de la IP 10.1.1.100 entra por Fa0/0.

- La política DEMO lo detecta y le pone una estampa de Precedencia 5.

- El paquete quiere salir por la Serial 0/0/0.

- La política PRIORIDADES ve la estampa y lo manda a la fila rápida de 1000 Kbps.

¿Te queda clara la diferencia entre el marcado (set) en la entrada y la prioridad en la salida?