Calidad del servicio (QoS)

Topología

Introducción

- En este ejercicio, realizaremos algunas configuraciones básicas de QoS en R1.

- Aunque solo hay dos PCs conectadas en R1, vamos a simular que tenemos muchas PCs y que la red se está congestionando.

Configuración de las reglas de QoS

- Configuraremos QoS en R1 para garantizar que el tráfico más importante reciba un tratamiento de alta prioridad.

- Marcaremos el tráfico:

  - HTTPS como AF31 y nos aseguraremos de que tenga un ancho de banda mínimo del 10% en una cola de prioridad.

  - HTTP como AF32 y nos aseguraremos de que obtenga un ancho de banda mínimo del 10%, pero no estará en una cola de prioridad.

  - ICMP como CS2 y nos aseguraremos de que obtenga un ancho de banda mínimo del 5%.

- El diseño real de QoS de una red depende completamente de la red. Qué tráfico debe priorizarse, cuánto ancho de banda necesita, etc.

- Los valores seleccionados en esta práctica son valores aleatorios que se usan solamente para mostrar la configuración básica de los comandos utilizados en QoS. Dar prioridad al tráfico HTTPS, por ejemplo, probablemente no sea tan común. Por lo general, las colas de prioridad se utilizan para el tráfico de voz.

Aplicar las reglas en la interfaz de salida de R1

- Después de configurar las reglas de QoS, las aplicaremos al tráfico que se reenvía desde la interfaz G0/0/0 de R1.

- Cuando R1 reenvía el tráfico de G0/0/0 a R2, se priorizará de acuerdo con nuestras configuraciones.

- Una vez que el tráfico llega a R2, es importante que también esté configurado para marcar los paquetes de alta prioridad, de lo contrario tratará a todos los paquetes por igual. No se puede simplemente configurar un ruteador para priorizar el tráfico y luego esperar a que el resto de la red también lo priorice. Se debe configurar QoS en toda la red, donde sea necesario.

En este ejercicio, vamos a configurar R1, para mostrar las configuraciones básicas de QoS.

- Hay tres pasos principales para configurar QoS.

- Identificar los tipos de tráfico a los que se desea aplicar un tratamiento especial.

- Especificar qué tipo de tratamiento queremos dar a cada tipo de tráfico.

- Aplicar el mapa de políticas usando una política de servicio.

## Parte 1: Configure los mapas de clase para cada tipo de tráfico

Identificar los tipos de tráfico a los que se desea aplicar un tratamiento especial.

1. Configure el mapa de clase para el tráfico HTTPS

- Define el mapa de clase HTTPS_MAP, que se usará para hacer coincidir el tráfico HTTPS.

- Este mapa de clase se usará para identificar el tráfico HTTPS.

2. Configure el mapa de clase para el tráfico HTTP

- Define el mapa de clase HTTP_MAP, que se usará para hacer coincidir el tráfico HTTP.

- Este mapa de clase se usará para identificar el tráfico HTTP.

3. Configure el mapa de clase para el tráfico ICMP

- Define el mapa de clase ICMP_MAP, que se usará para hacer coincidir el tráfico ICMP.

- Este mapa de clase se usará para identificar el tráfico ICMP.

## Parte 2: Verifique la configuración de los mapas de clase

- Ejecute el comando sh run | section class-map. Se encuentran los tres mapas de clase que se configuraron. En todos los mapas de clase, se aplicó el modo default match-all. Esto significa que, para que coincida con este mapa de clase, el tráfico debe coincidir con todas las declaraciones de coincidencia en ese mapa de clase.

      - Ejecute el comando class-map ? en modo de configuración global.

## Parte 3: Configure el mapa de políticas

1. Configure el mapa de políticas, para definir qué tipo de tratamiento queremos dar a cada tipo de tráfico.

      - El comando es policy-map y lo nombraremos g0/0/0_OUT, ya que después aplicaremos este mapa de políticas en la interfaz g0/0/0 de salida.

2. Configure el mapa de políticas para el tráfico HTTPS

      - Configure el mapa de clase: HTTPS_MAP

- Ahora podemos decirle a R1 qué hacer con el tráfico que coincide con este mapa de clases. Marca cualquier paquete HTTPS con un valor DSCP de AF31

- Luego, le daremos a HTTPS una cola de prioridad con al menos el 10% del ancho de banda de los enlaces durante los períodos de congestión.

3. Configure el mapa de políticas para el tráfico HTTP

      - Configure el mapa de clase: HTTP_MAP

- Marca cualquier paquete HTTP con un valor DSCP de AF32

- Ahora le daremos un ancho de banda mínimo del 10% en momentos de congestión y no está en una cola de prioridad.

4. Configure el mapa de políticas para el tráfico ICMP

- Configure el mapa de clase: ICMP_MAP

- Marca cualquier paquete ICMP con un valor DSCP de cs2

- Ahora le daremos un ancho de banda mínimo del 5% en momentos de congestión y no está en una cola de prioridad.

5. Verifique la configuración de los mapas de políticas

- Ejecuta el comando sh run | section policy-map

- Si es un paquete:

  - HTTPS, lo marcará como DSCP AF31 y le dará una cola de prioridad con al menos el 10% del ancho de banda del enlace.

  - HTTP, lo marcará como DSCP AF32 y le dará al menos el 10% del ancho de banda del enlace.

  - ICMP, lo marcará como DSCP CS2 y le dará al menos el 5% del ancho de banda del enlace.

  - El resto del tráfico, que no coincida con ninguno de estas políticas, no se marcará y se reenviará sin ningún tratamiento especial de QoS.

## Parte 4: Aplique este mapa de políticas usando una política de servicio

1. Aplique el mapa de políticas a la interface g0/0/0 de salida

int g0/0/0

service-policy output g0/0/0_OUT

Nuestra configuración QoS está completa.

2. Verifique la configuración

- Ejecute el comando sh run.

- Revise los mapas de clase, identificando los tipos de tráfico que queremos hacer coincidir.

- Revise el mapa de políticas, que establece la acción que queremos realizar sobre el tráfico coincidente en los mapas de clase.

- Finalmente, se utilizó una política de servicio para aplicar el mapa de políticas en la interface G0/0/0 de salida.

## Parte 5: Envíe tráfico ICMP, HTTP y HTTPS al servidor SRV1

- Envíe tráfico ICMP de la PC1 al servidor SRV1

- Envíe tráfico HTTP de la PC1 al servidor SRV1

- Envíe tráfico HTTPS de la PC1 al servidor SRV1

- Revise las estadísticas de los mapas de políticas.

Resumen:

- Los mapas de clases identifican el tráfico (class maps)

- Los mapas de políticas especifican qué acciones realizar con ese tráfico (policy maps).

- Las políticas de servicio aplican los mapas de políticas a las interfaces.