Ejercicio 11. Listas de control de acceso extendidas

#### En la realización de estos ejercicios debes considerar como independiente cada una de las ACLs. Para probar las ACLs en PT se te recomienda desactivar las ACLs previas a cada inciso.

Utiliza la información de la siguiente gráfica y diseña cada una de las listas de control de acceso solicitadas.

- Diseña una lista de control de acceso estándar para impedir que las computadoras de los Alumnos tengan acceso a la subred de Directivos y a la subred de Profesores.

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso? _____________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)# interface _________

router(config-if)#___________________________________________________________

Router A y B

access-list 10 deny 132.254.89.0 0.0.0.127

access-list 10 permit any

int g0/0

ip access-group 10 out

- Diseña una lista de control de acceso extendida para impedir que las computadoras de los Alumnos tengan acceso a la subred de Directivos y a la subred de Profesores.

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso? ____ _________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)# interface _________

router(config-if)#___________________________________________________________

Router B

access-list 110 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.192 0.0.0.31

access-list 110 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.232 0.0.0.7

access-list 110 permit ip any any

int g0/1

ip access-group 110 in

- Diseña una lista de control de acceso extendida para impedir que las computadoras de la subred de Profesores tengan acceso al server de la subred de Directivos.

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso? _____________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)# interface _________

router(config-if)#___________________________________________________________

Router B

!access-list 120 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 132.254.89.221 0.0.0.0

access-list 120 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 host 132.254.89.221

access-list 120 permit ip any any

int g0/0

ip access-group 120 in

La lista de control de acceso puede ir en varios lugares, pero la mejor práctica es colocarla

Entre más me aleje de la fuente el tráfico fluye de manera innecesaria hasta llegar al destino.

Como una sugerencia de mejores prácticas una lista de acceso extendida debe de ubicarse lo más cercana a la fuente.

Aquí se ubicaría la lista de acceso

- Diseña una lista de control de acceso extendida para que el visitante 01 no pueda acceder a las servicios externos de Internet

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso? _____________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)#__________________________________________________________________________________

router(config)# interface _________

router(config-if)#___________________________________________________________

Todo el tráfico que no conozco se va a llamar ANY.

Bloquear el tráfico en este punto no es la mejor idea, ya que podría bloquear el tráfico hacia las subredes que sí tiene acceso como la de profesores y otras.

Bloquear el tráfico en la s0/0/0 sería la mejor opción y se bloquearía con el tráfico de salida.

No queremos que salga a Internet puedo bloquear todo el protocolo ip o puedo bloquear el protocolo tcp. Nosotros decidimos. Podemos bloquear el protocolo tcp. Todo el protocolo tcp estaría bloqueado, pero el ping va a poder salir.

El destino es any, ya que quiero que le niege el acceso a cualquier dispositivo en el exterior. No le pongo el puerto ya que quiero incluir todos los puertos de tCP incluyendo UDP.

Router B

access-list 130 deny tcp host 132.254.89.1 any   (NEGANDO PROTOCOLO TCP A UN HOST A CUALQUEIR DESTINO)

access-list 130 permit ip any any  (PERMITO EL RESTO DEL TRÁFICO)

! Voy a permitir el ping

int s0/0/0

ip access-group 130 out

Se bloquea procolo capa 4, pero está permitido el protocolo capa 3. Por eso permitiría el ping. Puede transportar todos los protocolos que no sean de la capa 4.

Todos los protocolos de la capa 4, 5, 6 y 7 hacen uso del protocolo ip.

Muchos protocolos no ligados a TCP pueden fluir, como protocolos de la capa de sesión que se ligan con la capa de red, etc.. TCP y UDP bloqueados.

- Diseña una lista de control de acceso extendida para que la sección de Alumnos no pueda acceder al servidor de profesores vía  el protocolo WEB ni por FTP.

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso? _____________

router(config)#______________________________________________________________________________

router(config)#______________________________________________________________________________

router(config)#

interface _________

router(config-if)#___________________________________________________________

Router B

!PROTOCOLO FTP

access-list 140 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 20

access-list 140 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 21

!PROTOCOLO WEB

access-list 140 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 80

access-list 140 permit ip any any

! Voy a permitir el ping

int G0/0

ip access-group 140 out

- Diseña una lista de control de acceso extendida para que ninguna dirección IP interna de nuestra red pueda acceder al servidor de LOL vía el protocolo WEB. ¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso?

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso? _____________

router(config)#______________________________________________________________________________

router(config)#______________________________________________________________________________

router(config)#

interface _________

router(config-if)#___________________________________________________________

Se instalaría en el router B, DE SALIDA. Entrada ANY y salida ANY

Router B

access-list 150 deny tcp any host 111.65.32.1 eq 80

access-list 150 permit ip any any

int s0/0/0

ip access-group 150 out