Listas de acceso

- Estándar bloquea con base a la dirección fuente. (1 al 99 para identificar lista estándar)

- Extendida: filtra con base a dirección fuente, destino, tipo de protocolo e inclusive el puerto que se puede utilizar (100 a 199)

Wildcard (MÁSCARA COMODÍN) es un complemento de la máscara de Subneteo.

Any significa cualquier dirección : 0. 0. 0. 0  255.255.255.255

Dirección inicial     Todos los posibles cambios (permite cualquier dirección)

Host : match exacto

A B C D  0.0.0.0

La lista no tiene acceso hasta que no haya sido asignada a una interface.

Cada lista a una lista de acceso de entrada y una lista de acceso de salida.

Acceder a través del protocolo web al servidor de directivos.

Mejores prácticas para el diseño de ACLs

- Identificar el tráfico fuente o el origen (subred estudiantes)

- Identificar en el diagrama gráficamente cual es la dirección hacia el destino. Trazar el flujo del tráfico no permitido.

- Identificar el tráfico que está permitido.

- Identificar el router en dónde se instalará la ACL. La lista de control de acceso se instala lo más lejano a la fuente o lo más cercano al destino. EN este caso es el router A.

- Identificar la interfaz apropiada a bloquear. En este caso la interfaz g0/0 que es la interfaz del router A.

- Una vez diseñada la ACL se asigna a una interfaz

- Realizar pruebas de conectividad antes y después es una buena práctica.

Tráfico permitido en azul, tráfico no permitido está en rojo.

Todo el resto del tráfico en el router A está permitido:

Listas de control de acceso estándar bloquean todo el tipo tráfico (red donde esta el ping y la capa 4 tcp /ip donde está web).

Capa 4 es superior a la capa 3, ya no es necesario hacer ping si accedo por web.

Desactivar una lista de acceso:

No ip Access-group 10 out

Este comando no quita el deny any

no access access-list 30 deny any

La ejecución de comandos va de arriba hacia abajo y el default any ya está implícito.

Listas de control de acceso extendidas

Las listas de control de acceso estándar se colocan lo más lejos al origen y las extendidas lo más cerca al origen.

- Diseña una lista de control de acceso estándar para impedir que las computadoras de los Alumnos tengan acceso a la subred de Directivos y a la subred de Profesores.

Hay 2 alternativas

- Pongo la lista de control de acceso en el router B, para bloquear la entrada al router del tráfico que vaya a directores y profesores. (lista de control de acceso extendida lo más cerca al origen)

- Otra alternativa es colocar la lista de control de acceso de salida en el router b interface gigabit para que no llegue a la subred de profesores y en el router a de salida a la subred de directores en el interface g0/0. (lista de control de acceso estándar lo más lejos del origen)

Lista de acceso estandar

Router A y B

access-list 10 deny 132.254.89.0 0.0.0.127

access-list 10 permit any

int g0/0

ip access-group 10 out

Lista de acceso extendida

Ping ip

Respuesta Destination host unreachable, quiere decir que el router (no necesariamente el más cercano) no tiene ruta para poder llegar a ese destino.