Configuración de NAT dinámico y estático

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaces | Dirección IP | Máscara de subred | Defaut gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gateway | G0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/1/1 | 209.165.201.18 | 255.255.255.252 | N/D |
| ISP | S0/1/0 (DCE) | 209.165.201.17 | 255.255.255.252 | N/D |
|  | Lo0 | 192.31.7.1 | 255.255.255.255 | N/D |
| PC-A (servidor simulado) | NIC | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Aspectos básicos/situación

La traducción de direcciones de red (NAT) es el proceso en el que un dispositivo de red, como un router Cisco, asigna una dirección pública a los dispositivos host dentro de una red privada. El motivo principal para usar NAT es reducir el número de direcciones IP públicas que usa una organización, ya que la cantidad de direcciones IPv4 públicas disponibles es limitada.

En esta práctica de laboratorio, un ISP asignó a una empresa el espacio de direcciones IP públicas 209.165.200.224 /27. Esto proporciona 30 direcciones IP públicas a la empresa. Las direcciones 209.165.200.224 a 209.165.200.241 son para la asignación estática, y las direcciones 209.165.200.242 a 209.165.200.255 son para la asignación dinámica. Del ISP al router Gateway se usa una ruta estática, y del Gateway al ISP se usa una ruta por default. La conexión del ISP a Internet se simula mediante una dirección de loopback en el ISP.

Armar la red y verificar la conectividad

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos, como las direcciones IP de interfaz, el routing estático, el acceso a los dispositivos y las contraseñas.

Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realice el cableado necesario.

Configurar los hosts de las PC

Configurar los ajustes básicos de cada router

Acceda al router e ingrese al modo de configuración global.

Realice la configuración básica en cada router.

Configure el nombre de host como se muestra en la topología.

Configure las interfaces del ruteador.

Establece el clock rate en las interfaces seriales DCE con un valor de 64000.

Configurar ruteo estático

Cree una ruta estática del ISP al router Gateway usando el rango asignado de direcciones de red públicas 209.165.200.224 /27.

ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.201.18

Cree una ruta por default del router Gateway al ISP

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17

Verificar la conectividad de red

Desde los equipos host, haga ping a la interfaz G0/0/1 en el router Gateway. Resuelva los problemas si los pings fallan.

Muestre las tablas de ruteo en ambos routers para verificar que las rutas estáticas se encuentren en la tabla de ruteo y estén configuradas correctamente en ambos routers.

Configuración y verificación de la NAT estático

La NAT estática consiste en una asignación uno a uno entre direcciones locales y globales, y estas asignaciones se mantienen constantes. La NAT estática resulta útil, en especial para los servidores web o los dispositivos que deben tener direcciones estáticas que sean accesibles desde Internet.

Configurar una asignación estática

El mapa estático se configura para indicarle al router que traduzca entre la dirección privada del servidor interno 192.168.1.20 y la dirección pública 209.165.200.224. Esto permite que los usuarios de Internet accedan a la PC-A. La PC-A simula un servidor o un dispositivo con una dirección constante a la que se puede acceder desde Internet.

Gateway(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 209.165.200.224

Especificar las interfaces

Emita los comandos ip nat inside e ip nat outside en las interfaces.

Gateway(config)# interface G0/0/1

Gateway(config-if)# ip nat inside

Gateway(config-if)# interface S0/1/1

Gateway(config-if)# ip nat outside

Probar la configuración

Muestre la tabla de NAT estática mediante la emisión del comando show ip nat translations.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local         Outside local      Outside global

--- 209.165.200.225    192.168.1.20       ---                ---

En la PC-A, haga ping a la interfaz Lo0 (192.31.7.1) en el ISP y muestre la tabla de NAT.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | ping |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |

En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# show ip nat translations

En la PC-A, acceda a la interfaz Lo0 del ISP mediante telnet y muestre la tabla de NAT.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | telnet |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |

En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# show ip nat translations

Debido a que se configuró NAT estática para la PC-A, verifique que el ping del ISP a la dirección pública de NAT estática de la PC-A (209.165.200.224) se realice correctamente.

| Desde | Hacia | Dirección IP pública | ping |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | PC-A | 209.165.200.224 | Success |

En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# show ip nat translations

Observe que la dirección local externa y la dirección global externa son iguales. Esta dirección es la dirección de origen de red remota del ISP. Para que el ping del ISP se realice correctamente, la dirección global interna de NAT estática 209.165.200.224 se tradujo a la dirección local interna de la PC-A (192.168.1.20).

¿Cuál sería el resultado de hacer ping del ISP a la dirección local interna de la PC-A? ¿Por qué?

El ping fallaría debido a que el router conoce la ubicación de la dirección global interna en la tabla de ruteo, pero la dirección local interna no se anuncia.

Configuración y verificación de la NAT dinámico

La NAT dinámica utiliza un conjunto de direcciones públicas y las asigna según el orden de llegada. Cuando un dispositivo interno solicita acceso a una red externa, la NAT dinámica asigna una dirección IPv4 pública disponible del conjunto. La NAT dinámica produce una asignación de varias direcciones a varias direcciones entre direcciones locales y globales.

Borrar las NAT

Antes de seguir agregando NAT dinámicas, borre las NAT y las estadísticas de la parte 2.

Gateway# clear ip nat translation*

Definir una lista de control de acceso (ACL) que coincida con el rango de direcciones IP privadas de LAN

La ACL 1 se utiliza para permitir que se traduzca la red 192.168.1.0/24.

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Definir el conjunto de direcciones IP públicas utilizables

Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.242 209.165.200.255 netmask 255.255.255.224

Definir la NAT desde la lista de origen interna hasta el conjunto externo

Nota: Recuerde que los nombres de conjuntos de NAT distinguen mayúsculas de minúsculas y el nombre del conjunto que se introduzca aquí debe coincidir con el que se usó en el paso anterior.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access

Probar la configuración

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | telnet |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |
| PC-B | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |
| PC-C | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |

En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# show ip nat translations

Configuración de NAT con sobrecarga (PAT)

Un conjunto de NAT dinámica con sobrecarga consta de un conjunto de direcciones IP en una relación de varias direcciones a varias direcciones. El router usa la primera dirección IP del conjunto y asigna las conexiones mediante el uso de la dirección IP más un número de puerto único. Una vez que se alcanzó la cantidad máxima de traducciones para una única dirección IP en el router, utiliza la siguiente dirección IP del conjunto. La sobrecarga del conjunto de NAT es una traducción de la dirección del puerto (PAT) que sobrecarga un grupo de direcciones IPv4 públicas.

Defina la NAT desde la lista de origen interna hasta el conjunto externo.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access overload

Probar la configuración

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | telnet |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |
| PC-B | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |
| PC-C | Lo0 | 192.31.7.1 | Success |

En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# show ip nat translations