Actividad individual 5. “Configuración básica de DHCP, DNS y WEB”

.

200.10.5.64 /29

200.10.5.0 /26

En este escenario, su trabajo es configurar el ruteador R1 para asignar direcciones IPv4 en dos subredes diferentes conectadas al ruteador.

#### Descarga el archivo: Act5_matrícula.pkt. Este archivo contiene la configuración parcial de la implementación para este diseño de red.

- Realice el diseño de red de la gráfica. Utiliza la dirección IP 200.10.5.0 /24 para diseñar un esquema de direccionamiento de máscaras de longitud variable (VLSM) que de servicio a esta red con restricciones de conectividad. NOTA: Tomar en cuenta una dirección extra para la interface del ruteador en la subredes Gigabit ethernet.

| Requisitos de conectividad | Prefijo de red | Máscara de subred (decimal) | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleados (50 hosts) | 26 | 255.255.255. 11000000 255.255.255.192 256 – 192 = 64 | 200.10.5.0 5.64 | 200.10.5.1 | 200.10.5.62 | 200.10.5.0+63 |
| Directivos (4 hosts) | 29 | 255.255.255. 11111000 255.255.255.248 256 – 8 = 8 | 200.10.5.64 .72 | 200.10.5.65 | 200.10.5.70 | 200.10.5.64+7 .71 |

- Asigne y escribe en cada línea de la tabla, las direcciones IP de las interfaces de los equipos de interconexión y su máscara en notación punto decimal. Por motivos de estandarización se ha decidido que:

- La dirección IP de las interfaces GE será la última dirección IP válida de la subred.

- La dirección IP de las interfaces virtuales de los switches será la penúltima dirección IP válida de la subred.

| Dispositivo | Interface | Dirección IP | Máscara de subred (decimal) | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 200.10.5.62 | 255.255.255.192 | N/A |
|  | G0/1 | 200.10.5.70 | 255.255.255.248 | N/A |
|  | Lo0 | 2.2.2.2 | 255.255.255.248 | NA |
| S1 | VLAN 1 | 200.10.5.61 | 255.255.255.192 | 200.10.5.62 |
| S2 | VLAN 1 | 200.10.5.69 | 255.255.255.248 | 200.10.5.70 |

- Configure la IP estática, máscara de subred, default-gateway y servidor dns del servidor DNSServer.com

- Configure la IP estática, máscara de subred, default-gateway y servidor dns de los servidores: www.empleados.com y www.directivos.com

- Complete la configuración del router y switches:

- Configure las interfaces Gigabit Ethernet del router R1.

- Configure la VLAN1 y el default Gateway de los switches S1 y S2.

- Instale en el router R1 una ruta por default hacia Internet.

- Instale en el router R1 el servicio DHCP distribuido para asignar direcciones a los equipos terminales de la subred de Empleados y de la subred de Directivos.

- Excluye la IP de los default Gateway, la IP de los servidores de Empleados y Directivos y la IP de los switches.

- Configure la IP del servidor DNS.

- En el ISP configure rutas estáticas hacia las redes internas de la empresa.

- Habilite el servicio HTTP y HTTPs en todos los servidores (www.empleados.com, www.directivos.com, www.google.com y DNSServer.com.)

- Habilite el servicio DHCP en todos los equipos terminales (PC0, PC1, Laptop0 y Laptop1).

- Realice pruebas de conectividad entre los dispositivos, a la interface Loopback 0 y hacia los sitios externos.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Laptop0 |  |  |
| PC1 | Lo0 | 2.2.2.2 |  |
| Laptop1 | Lo0 | 2.2.2.2 |  |
| www.empleados.com | www.google.com | 192.178.52.163 |  |
| www.directivos.com | DNSserver.com | 64.1.2.3 |  |

- Realice pruebas de accesos por web a los servidores de empleados, directivos, Google y DNS utilizando su dirección IP.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Web Browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | www.empleados.com | 200.10.5.1 |  |
| PC0 | www.directivos.com | 200.10.5.65 |  |
| PC0 | www.google.com | 192.178.52.163 |  |
| PC0 | DNSserver.com | 64.1.2.3 |  |

- Configure el servidor DNS con registros para el servidor de Google, Empleados, Directivos y DNS. Active el servicio DNS.

En general, los registros DNS se realizan ante empresas, pero en esta actividad, usted controla el servidor dns en Internet.

Haga clic en DNSServer y luego en Services (Servicios) > DNS.

Agregue los siguientes registros del recurso:

| Nombre del registro de recurso | Dirección |
| --- | --- |
| www.google.com | 192.178.52.163 |
| www.empleados.com | 200.10.5.1 |
| www.directivos.com | 200.10.5.65 |
| DNSServer.com | 64.1.2.3 |

Cierre la ventana DNSServer.

- Realiza pruebas de accesos por web a los servidores de empleados, directivos, Google y DNS utilizando su nombre de dominio.

| Desde | Hacia | Web Browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- |
| Laptop0 | www.empleados.com |  |
| Laptop0 | www.directivos.com |  |
| Laptop0 | www.google.com |  |
| Laptop0 | DNSserver.com |  |